Приложение № 10

к постановлению администрации

Поназыревского муниципального округа

от «___»__________2025 г. № ______

Таблица № 28

ОБЪЕКТЫ

местного значения в области обеспечения населения местами

хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, велосипедов, средств индивидуальной мобильности, приобъектными автостоянками, в том числе для маломобильных групп населения

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения, расположенные вблизи от мест проживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | По данным государственной статистики, численность собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения Костромской области составляет: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 3. |  |  | 338 | 347 | 356 | 365 | 374 | 383 | 393 | 402 |
| 4. |  |  | Формула расчета количества машино-мест для постоянного и временного хранения автотранспорта: из расчета количества собственных автомобилей к 2025 и к 2030 годам методом экстраполяции: к 2025 году - 356 автомобилей на 1000 жителей; к 2030 году - 402 автомобиля на 1000 жителей. N = k1 x Sобщ. x Yавт./1000 N - количество парковочных мест (машино-мест); Sобщ. - площадь жилых помещений многоквартирного жилого дома, Yавт. - уровень автомобилизации на расчетный срок (автомобилей на 1000 населения): 2025 г. - 356; 2030 г. – 402; k1 - коэффициент, учитывающий тип жилья по уровню комфортности, определяемый по таблице |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Тип жилого дома и жилого помещения по уровню комфорта | Норма площади жилого помещения в расчете на одного человека, м | Коэффициент для расчета парковочных мест |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Бизнес-класс | 40 | 0,0375 |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Стандартное жилье | 30 | 0,033 |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Муниципальный | 20 | 0,025 |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Специализированный | - | - |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Коэффициент расчета парковочных мест определен расчетным путем в соответствии с таблицей настоящих нормативов: Для бизнес-класса на 1 человека норма площади жилого помещения составляет 40 м2, что составляет 1/40 = 0,025 от площади жилья дома. В связи с высоким уровнем комфортности данного типа жилья предлагается увеличить коэффициент в 1,5 раза. 0,025 x 1,5 = 0,375 Для стандартного жилья на 1 человека норма площади жилого помещения составляет 30 м2, что составляет 1/30 = 0,033 от площади жилого дома. Для муниципального жилья на 1 человека норма площади жилого помещения составляет 20 м2, что составляет 1/20 = 0,05 от площади жилого дома. В связи с низким уровнем комфортности данного типа жилья предлагается уменьшить коэффициент в 0,5 раз. 0,05 x 0,5=0,025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность до автостоянок в зонах жилой застройки принята 800 м, а в районах реконструкции 1000 м принята согласно п. 11.32 СП 42.13330.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Объекты парковки легковых автомобилей при поездках по различным целям | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Нормы расчета стоянок автомобилей приняты в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016. Нормы расчета стоянок на участке медицинских организаций СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность до объектов парковки принята в соответствии с п. 11.36 СП 42.13330.2016, приложением Ж СП 42.13330.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Индивидуальные автостоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Доля мест для транспорта инвалидов 10% (но не менее 1 места), число специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске принято в соответствии с п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Расстояние от входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, принято в соответствии с п. 5.2.2 СП 59.13330.2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Места хранения велосипедов, средств индивидуальной мобильности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест хранения велосипедов, средств индивидуальной мобильности определено с учетом использования коэффициентов приведения расчетного количества мест к одному расчетному виду (легковому автомобилю) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность от входа в здание принята 50 м. Места хранения велосипедов и средств индивидуальной мобильности допускается размещать внутри объекта капитального строительства в специально оборудованном для этого помещении |  |  |  |  |  |  |  |