Приложение № 4

к постановлению администрации

Поназыревского муниципального округа

от «___»__________2025 г. № ______

Таблица № 21

ОБЪЕКТЫ
местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Объекты электроснаб-жения населения: - распре-делительные пункты (РП), трансформатор-ные подстанции (ТП); - электрические сети до 10 кВ | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Укрупненный показатель расхода электроэнергии, удельный расход электроэнергии, кВт.ч/чел. в год <1>, <2> | Степень благоустройства: | Вид населенного пункта |  |  |  | Значение |  |
| 2. |  |  |  | при отсутствии стационарных электроплит и кондиционеров | городские населенные пункты |  |  |  | 1360 |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  | сельские населенные пункты |  |  |  | 950 |  |
| 5. |  |  |  | при отсутствии стационарных электроплит с кондиционерами | городские населенные пункты |  |  |  | 1600 |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  | оборудованные стационарными электроплитами, без кондиционеров | городские населенные пункты |  |  |  | 1680 |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  | сельские населенные пункты |  |  |  | 1350 |  |
| 10. |  |  |  | оборудованные стационарными электроплитами и кондиционерами | городские населенные пункты |  |  |  | 1920 |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Размер земельного участка, отводимого для объектов распределительной сети, кв. м | По проекту, но не более установленных п. 3.1 «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ N 14278ТМ-Т1», утвержденных Минтопэнерго России 20 мая 1994 года |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Объекты газоснабжения населения: - пункты редуцирования газа; - газораспределительные сети | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Нормы потребления газа, используемого для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовых приборов при отсутствии приборов учета | Виды потребления природного газа | Значение |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  | м3/чел в месяц |  |  |  | м3/чел в год |  |
| 16. |  |  |  | для газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения | 11,1 |  |  |  | 133,2 |  |
| 17. |  |  |  | для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | 31,4 |  |  |  | 376,8 |  |
| 18. |  |  |  | для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения | 16,2 |  |  |  | 194,4 |  |
| 19. |  |  |  | для газового водонагревателя при отсутствии газовой плиты и центрального горячего водоснабжения | 20,3 |  |  |  | 243,6 |  |
| 20. |  |  | Среднегодовые нормы потребления газа, используемого для отопления жилых помещений газовыми счетчиками (куб. м/месяц на 1 кв. м отапливаемой площади) | 7,6 |  |  |  |  | 91,2 |  |
| 21. |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Объекты теплоснабжения населения: - источники тепловой энергии; - тепловые сети и сооружения на них | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Укрупненный показатель объема теплопотребления, Гкал на 1 кв. м общей площади | Этажность | Значение |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | Городские округа: г. Кострома, г. Волгореченск. Муниципальные районы: Костромской, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район. Муниципальные округа: Красносельский, Островский, Судиславский, Сусанинский | Городские округа: г. Буй, г. Галич, г. Шарья. Муниципальные округа: Антроповский, Буйский, Галичский, Кадыйский, Макарьевский, Мантуровский, Нейский, Парфеньевский, Поназыревский, Чухломский, Шарьинский |  |  | Муниципальные округа: Вохомский, Межевской, Кологривский, Октябрьский, Павинский, Пыщугский, Солигаличский |  |
| 24. |  |  |  |  | Гкал на 1 кв. м общей площади | Гкал на 1 кв. м общей площади |  |  | Гкал на 1 кв. м общей площади |  |
| 25. |  |  |  |  | в месяц | в год | в месяц | в год | в месяц | в год |
| 26. |  |  |  | 1-этажные жилые дома | 0,0503 | 0,34204 | 0,0509 | 0,3563 | 0,0519 | 0,37368 |
| 27. |  |  |  | 2-этажные жилые дома | 0,0466 | 0,31688 | 0,0472 | 0,3304 | 0,0481 | 0,34632 |
| 28. |  |  |  | 3-4-этажные жилые дома | 0,0291 | 0,19788 | 0,0295 | 0,2065 | 0,0301 | 0,21672 |
| 29. |  |  |  | 5-9-этажные жилые дома | 0,0246 | 0,16728 | 0,0251 | 0,1757 | - | - |
| 30. |  |  |  | 10-этажные жилые дома | 0,0236 | 0,16048 | - | - | - | - |
| 31. |  |  |  | 12-этажные жилые дома | 0,0235 | 0,1598 | - | - | - | - |
| 32. |  |  |  | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  |  |  | 1-этажные жилые дома | 0,0196 | 0,13328 | 0,0202 | 0,1414 | 0,0210 | 0,1512 |
| 34. |  |  |  | 2-этажные жилые дома | 0,0165 | 0,1122 | 0,0170 | 0,119 | 0,0173 | 0,12456 |
| 35. |  |  |  | 3-этажные жилые дома | 0,0164 | 0,11152 | 0,0169 | 0,1183 | - | - |
| 36. |  |  |  | 4-5-этажные жилые дома | 0,0141 | 0,09588 | 0,0145 | 0,1015 | - | - |
| 37. |  |  |  | 6-7-этажные жилые дома | 0,0131 | 0,08908 | - | - | - | - |
| 38. |  |  |  | 8-9-этажные жилые дома | 0,0124 | 0,08432 | - | - | - | - |
| 39. |  |  |  | 10-этажные жилые дома | 0,0177 | 0,12036 | - | - | - | - |
| 40. |  |  |  | 12- и более этажные жилые дома | 0,0114 | 0,07752 | - | - | - | - |
| 41. |  |  | Размер земельного участка, отводимого для объектов теплоснабжения, га<3> | Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Значение |  |  |  |  |  |
| 42. |  |  |  |  | Работающих на твердом топливе |  |  |  | Работающих на газомазутном топливе |  |
| 43. |  |  |  | до 5 | до 5 |  |  |  | 0,7 |  |
| 44. |  |  |  | от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |
| 45. |  |  |  | свыше 10 до 50 (свыше 12 до 58) | 2,0 |  |  |  | 1,5 |  |
| 46. |  |  |  | свыше 50 до 100 (свыше 58 до 116) | 3,0 |  |  |  | 2,5 |  |
| 47. |  |  |  | свыше 100 до 200 (свыше 116 до 233) | 3,7 |  |  |  | 3,0 |  |
| 48. |  |  |  | свыше 200 до 400 (свыше 233 до 466) | 4,3 |  |  |  | 3,5 |  |
| 49. |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Объекты водоснабжения населения: - водозаборы; - водопроводные очистные сооружения; - насосные станции; - водонапорные башни; - резервуары; - артезианские скважины; - водопроводные сети и иные объекты, обеспечивающие забор, водоподготовку, подачу питьевой воды | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. | Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома |  |  |  |  | Значение |  |
| 51. |  |  |  | состав внутридомовых и инженерных систем | состав внутриквартирного (домового) оборудования |  |  |  |  |  |
| 52. |  |  |  | Водоснабжение от уличных водоразборных колонок | - |  |  |  | 30,3 |  |
| 53. |  |  |  | Централизованное холодное водоснабжение, без водоотведения | душ, раковина, мойка кухонная, унитаз |  |  |  | 98,7 |  |
| 54. |  |  |  |  | раковина, мойка кухонная, унитаз |  |  |  | 70,0 |  |
| 55. |  |  |  |  | раковина, мойка кухонная |  |  |  | 47,3 |  |
| 56. |  |  |  |  | мойка кухонная |  |  |  | 30,3 |  |
| 57. |  |  |  | Центральное холодное водоснабжение, без водоотведения, с водонагревателями | мойка кухонная |  |  |  | 33,7 |  |
| 58. |  |  |  |  | мойка кухонная, унитаз |  |  |  | 57,3 |  |
| 59. |  |  |  |  | раковина |  |  |  | 79,7 |  |
| 60. |  |  |  |  | раковина, унитаз |  |  |  | 103,3 |  |
| 61. |  |  |  |  | мойка кухонная, раковина |  |  |  | 105,0 |  |
| 62. |  |  |  |  | унитаз, душ |  |  |  | 115,3 |  |
| 63. |  |  |  |  | мойка кухонная, раковина, унитаз |  |  |  | 128,7 |  |
| 64. |  |  |  |  | мойка кухонная, унитаз, душ |  |  |  | 140,7 |  |
| 65. |  |  |  |  | раковина, унитаз, душ |  |  |  | 186,7 |  |
| 66. |  |  |  |  | мойка кухонная, раковина, унитаз, душ |  |  |  | 212,0 |  |
| 67. |  |  |  | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение | ванна длиной 1650-1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз |  |  |  | 162,7 |  |
| 68. |  |  |  |  | ванна длиной 1500-1550 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз |  |  |  | 155,3 |  |
| 69. |  |  |  |  | ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз |  |  |  | 148,7 |  |
| 70. |  |  |  |  | душ, раковина, мойка кухонная, унитаз |  |  |  | 107,0 |  |
| 71. |  |  |  |  | раковина, мойка кухонная, унитаз |  |  |  | 78,0 |  |
| 72. |  |  |  |  | раковина, мойка кухонная |  |  |  | 47,3 |  |
| 73. |  |  |  | Центральное холодное водоснабжение с водоотведением, с водонагревателями | мойка кухонная |  |  |  | 33,7 |  |
| 74. |  |  |  |  | мойка кухонная, унитаз |  |  |  | 57,3 |  |
| 75. |  |  |  |  | раковина |  |  |  | 79,7 |  |
| 76. |  |  |  |  | раковина, унитаз |  |  |  | 103,3 |  |
| 77. |  |  |  |  | мойка кухонная, раковина |  |  |  | 105,0 |  |
| 78. |  |  |  |  | унитаз, душ |  |  |  | 115,3 |  |
| 79. |  |  |  |  | мойка кухонная, раковина, унитаз |  |  |  | 128,7 |  |
| 80. |  |  |  |  | мойка кухонная, унитаз, душ |  |  |  | 140,7 |  |
| 81. |  |  |  |  | раковина, унитаз, душ |  |  |  | 186,7 |  |
| 82. |  |  |  |  | мойка кухонная, раковина, унитаз, душ |  |  |  | 212,0 |  |
| 83. |  |  |  | Централизованное горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение | ванна длиной 1650-1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз |  |  |  | 293,3 |  |
| 84. |  |  |  |  | ванна длиной 1500-1550 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз |  |  |  | 277,0 |  |
| 85. |  |  |  |  | ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз |  |  |  | 262,3 |  |
| 86. |  |  |  |  | душ, раковина, мойка кухонная, унитаз |  |  |  | 178,0 |  |
| 87. |  |  |  |  | раковина, мойка кухонная, унитаз |  |  |  | 114,0 |  |
| 88. |  |  |  |  | раковина, мойка кухонная |  |  |  | 78,7 |  |
| 89. |  |  |  | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение при наличии ванн и внутриквартирных водонагревателей | водонагреватели на твердом топливе |  |  |  | 152,0 |  |
| 90. |  |  |  |  | электрические водонагреватели |  |  |  | 182,3 |  |
| 91. |  |  |  |  | газовые водонагреватели |  |  |  | 213,0 |  |
| 92. |  |  |  | Общежития с общими душевыми | - |  |  |  | 91,3 |  |
| 93. |  |  |  | Общежития с душами при всех жилых помещениях | - |  |  |  | 142,0 |  |
| 94. |  |  | Размер земельного участка, отводимого для размещения станций очистки воды, кв. м (га) | Производительность, тыс. м3/сут. |  |  |  |  | Значение |  |
| 95. |  |  |  | до 0,8 |  |  |  |  | 1 |  |
| 96. |  |  |  | свыше 0,8 до 12 |  |  |  |  | 2 |  |
| 97. |  |  |  | свыше 12 до 32 |  |  |  |  | 3 |  |
| 98. |  |  |  | свыше 32 до 80 |  |  |  |  | 4 |  |
| 99. |  |  |  | свыше 80 до 125 |  |  |  |  | 6 |  |
| 100. |  |  |  | свыше 125 до 250 |  |  |  |  | 12 |  |
| 101. |  |  |  | свыше 250 до 400 |  |  |  |  | 18 |  |
| 102. |  |  |  | свыше 400 до 800 |  |  |  |  | 24 |  |
| 103. |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Объекты водоотведения - канализационные очистные сооружения; - канализационные насосные станции; - канализационные коллекторы и иные объекты, обеспечивающие прием, транспортировку и очистку сточных вод | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Удельное водоотведение в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. | Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома |  |  |  |  | Значение |  |
| 105. |  |  |  | состав внутридомовых и инженерных систем | состав внутриквартирного (домового оборудования) |  |  |  |  |  |
| 106. |  |  |  | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение | ванна длиной 1650-1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз |  |  |  | 162,7 |  |
| 107. |  |  |  |  | ванна длиной 1500-1550 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз |  |  |  | 155,3 |  |
| 108. |  |  |  |  | ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз |  |  |  | 148,7 |  |
| 109. |  |  |  |  | душ, раковина, мойка кухонная, унитаз |  |  |  | 107,0 |  |
| 110. |  |  |  |  | раковина, мойка кухонная, унитаз |  |  |  | 78,0 |  |
| 111. |  |  |  |  | раковина, мойка кухонная |  |  |  | 47,3 |  |
| 112. |  |  |  | Центральное холодное водоснабжение с водоотведением, с водонагревателями | мойка кухонная |  |  |  | 33,7 |  |
| 113. |  |  |  |  | мойка кухонная, унитаз |  |  |  | 57,3 |  |
| 114. |  |  |  |  | раковина |  |  |  | 79,7 |  |
| 115. |  |  |  |  | раковина, унитаз |  |  |  | 103,3 |  |
| 116. |  |  |  |  | мойка кухонная, раковина |  |  |  | 105,0 |  |
| 117. |  |  |  |  | унитаз, душ |  |  |  | 115,3 |  |
| 118. |  |  |  |  | мойка кухонная, раковина, унитаз |  |  |  | 128,7 |  |
| 119. |  |  |  |  | мойка кухонная, унитаз, душ |  |  |  | 140,7 |  |
| 120. |  |  |  |  | раковина, унитаз, душ |  |  |  | 186,7 |  |
| 121. |  |  |  |  | мойка кухонная, раковина, унитаз, душ |  |  |  | 212,0 |  |
| 122. |  |  |  | Централизованное горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение | ванна длиной 1650-1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз |  |  |  | 293,3 |  |
| 123. |  |  |  |  | ванна длиной 1500-1550 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз |  |  |  | 277,0 |  |
| 124. |  |  |  |  | ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз |  |  |  | 262,3 |  |
| 125. |  |  |  |  | душ, раковина, мойка кухонная, унитаз |  |  |  | 178,0 |  |
| 126. |  |  |  |  | раковина, мойка кухонная, унитаз |  |  |  | 114,0 |  |
| 127. |  |  |  |  | раковина, мойка кухонная |  |  |  | 78,7 |  |
| 128. |  |  |  | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение при наличии ванн и внутриквартирных водонагревателей | водонагреватели на твердом топливе |  |  |  | 152,0 |  |
| 129. |  |  |  |  | электрические водонагреватели |  |  |  | 182,3 |  |
| 130. |  |  |  |  | газовые водонагреватели |  |  |  | 213,0 |  |
| 131. |  |  |  | Общежития с общими душевыми | - |  |  |  | 91,3 |  |
| 132. |  |  |  | Общежития с душами при всех жилых помещениях | - |  |  |  | 142,0 |  |
| 133. |  |  | Размер земельного участка, отводимого для размещения объектов водоотведения, га<4>, <5> | Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сут. | Размеры земельного участка, га |  |  |  |  |  |
| 134. |  |  |  |  | очистных сооружений |  |  |  | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| 135. |  |  |  | до 0,1 | 0,1 |  |  |  | - | - |
| 136. |  |  |  | свыше 0,1 до 0,2 | 0,25 |  |  |  | - | - |
| 137. |  |  |  | свыше 0,2 до 0,4 | 0,4 |  |  |  | - | - |
| 138. |  |  |  | свыше 0,4 до 0,8 | 0,8 |  |  |  | - | - |
| 139. |  |  |  | свыше 0,8 до 17 | 4 |  |  |  | 3 | 3 |
| 140. |  |  |  | свыше 17 до 40 | 6 |  |  |  | 9 | 6 |
| 141. |  |  |  | свыше 40 до 130 | 12 |  |  |  | 25 | 20 |
| 142. |  |  |  | свыше 130 до 175 | 14 |  |  |  | 30 | 30 |
| 143. |  |  |  | свыше 175 до 282 | 18 |  |  |  | 55 | - |
| 144. |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: <1> Приведенные укрупненные показатели электропотребления предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Укрупненные показатели электропотребления используются для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов электроэнергетики. <2> При наличии данных о параметрах жилищного фонда следует руководствоваться показателями, установленными постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 16 октября 2012 года № 2-НП «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории Костромской области». <3> Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%. <4> Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут. следует принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным профильных организаций при согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора. <5> Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330.2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |